2ª CONVOCATORIA JUNIO 2010

# PATRON DE MOTO NAUTICA

## TIPO 1

Del siguiente test de 30 preguntas, los aspirantes a Patrón de Moto Náutica “B” contestarán solamente las veinte primeras, debiendo acertar 14 para ser APTO.

Los aspirantes a Patrón de Moto Náutica “A” deberán acertar 21 de las treinta preguntas del cuestionario que deben responder.

PRIMERA Y SEGUNDA PARTE: El Usuario y La Moto Náutica.

1.- La moto náutica que se utilice en tareas  de vigilancia o salvamento   marítimo o sea propiedad de Organismos  Públicos, será objeto de matriculación y se registrará en:

- Lista quinta.

- Lista sexta.

- Lista séptima

- Lista octava.

2.- ¿Qué flotabilidad mínima deberá tener un chaleco salvavidas?

- 100 N en todos los casos.

- 50 N para uso en las modalidades de alquiler por horas.

- 100 N para uso particular.

- Las respuestas  b) y c) son correctas.

3.- El “sistema de hombre al agua” es un dispositivo de seguridad, que garantiza la parada inmediata del motor en caso de caída del conductor al agua, y:

- Es obligatorio.

- Es aconsejable, pero si se lleva, la prima del seguro es menor.

- Es obligatorio, pero debe pagarlo la Comunidad Autónoma, con el fin de potenciar el deporte náutico.

- Es aconsejable en personas mayores y obligatorio en usuarios menores de 16 años.

4.- El “casco homologado” para usuarios de motos náuticas:

- Proporciona más inconvenientes que ventajas, según estudios realizados.

- Es aconsejable, aunque suele reservarse su utilización en competiciones en las que es requerido.

- Es obligatorio solamente en el Pantano del Cenajo, debido a la densidad del agua y su bajo nivel.

- Las respuestas a) y b) son correctas.

5.- Para el gobierno de una moto náutica de potencia superior a 55 CV e inferior a 110 CV, es necesaria la titulación mínima de:

- Patrón de Moto Náutica “B”.

- Patrón de Moto Náutica “C”.

- Patrón de Moto Náutica “A”.

- Las respuestas a) y b) son correctas.

6.- ¿Qué edad mínima se requiere para poder manejar motos náuticas?

- 16 años con consentimiento de sus padres o tutores.

- 18 años.

- 16 años con consentimiento de sus padres o tutores o 18 años.

d)    Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7.- ¿Cuál es la característica principal que tiene la “propulsión por chorro” de una moto náutica?

- Que la hélice interna actúa como bomba impulsora.

- Que la corriente de agua que expulsa la tobera, es la que impulsa la moto náutica.

- Que es barata y limpia.

- Las respuestas a) y b) son correctas.

8.- Ante el “alcohol y otras sustancias”, la actitud de un usuario de motos náuticas debe ser:

- Está totalmente prohibido el uso de la moto, bajo la influencia del alcohol o sustancias que pueden alterar la capacidad de percepción y el tiempo de reacción ante posibles situaciones de peligro o riesgo.

- Está parcialmente prohibido el uso de la moto, bajo la influencia del alcohol o sustancias que pueden alterar el tiempo de reacción y la capacidad de percepción en un posible riesgo o situación de peligro.

- De noche se permite una o dos copas, siempre y cuando no se sobrepase la cifra permitida de alcoholemia.

- Las respuestas a) y c) son correctas.

9.- En motos náuticas que dispongan de “marcha atrás”:

- Antes de activar la marcha atrás, debemos asegurarnos que la moto está al “ralentí” o “punto muerto”.

- Nunca se utilizará esta marcha en mar abierto. Es para su uso en puerto.

- No se deberá activar la marcha atrás cuando se avanza hacia delante, pues existe riesgo de vuelco o de rotura del sistema de impulsión.

- Las respuestas a) y c) son correctas.

10.- Las motos náuticas deben tener:

- Dos números de identificación: el número de casco y el número del motor.

- Un número general de identificación internacional: el NGII, que lo expide la Comunidad Autónoma en donde se adquiere o compra la moto náutica, o en su defecto por la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento).

- Tres números de identificación: de casco (HIN), de motor (EIN) y del cigüeñal (CIN).

- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11.- NO se utilizarán las motos náuticas para:

- Remolcar o arrastrar objetos flotantes, salvo en actividades de esquí acuático aquellas motos que estén preparadas y autorizadas para ello.

- Hacer una excursión marítima.

- Pasear, viendo detenidamente el paisaje.

- Todas las respuestas anteriores son correctas.

12.- ¿Deben registrarse y matricularse las motos de agua en las Capitanías Marítimas?

- Solo se registran las motos de agua dedicadas al alquiler.

- Solo las que se dediquen a prácticas de navegación.

- Si, pero en diferentes listas dependiendo de su uso.

- Solo se registran las motos que dependen de las entidades públicas.

13.- La señalización en el agua consistente en una boya flotante con la bandera “ALFA” del Código Internacional de Señales, corresponde a:

- Indicación de moto hundida.

- Indicación de zona de paso obligado.

- Indicación de submarinistas en actividades de buceo.

- Las tres respuestas anteriores son correctas.

TERCERA PARTE: Seguridad en la Navegación.

14.- En las playas que no tienen canal de acceso para embarcaciones, una moto náutica podrá acercarse a tierra:

- Por el centro.

- Por un extremo de la misma.

- No se puede acercar a la playa: está prohibido.

- Las respuestas a) y b) son correctas.

15.- El teléfono de Emergencias Marítimas es:

- 900 404 404 y si comunica el 900 404 405.

- El mismo que tenga la Capitanía Marítima principal de la zona.

- 902 222 222.

- 900 202 202.

16.- Los “períodos de navegación” para las motos náuticas son:

- De 0800 a 2000 horas, laborables y festivos, siempre que haya sol, con buena visibilidad y buen tiempo.

- Durante todo el día, y por la noche si hay luna llena, casi llena o en cuarto creciente.

- Con luz diurna: desde una hora después de la salida del sol hasta una hora antes del ocaso, con buena visibilidad y buen tiempo.

- Las respuestas a) y c) son correctas.

17.- Para el gobierno de motos superiores a 110 CV de potencia es necesaria:

- La titulación Patrón de Moto Náutica “A”.

- La titulación de Patrón de Moto Náutica “C”.

- La titulación de Patrón de Moto Náutica “B”.

- La condición de ser español o tener pasaporte de la Comunidad Económica Europea.

18.- Según la regla 3 del Reglamento de abordaje:

- La expresión “en navegación“ se aplica a un  buque que no esté ni fondeado, ni amarrado a tierra ni varado.

- Solamente incluye, dentro de la categoría “en navegación”, las embarcaciones con desplazamiento y los hidroaviones.

- La palabra “en navegación” afecta solamente a las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones.

- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19.- La marca lateral diurna para indicar el lado de babor en los canales de navegación, entrando en un puerto es:

- De color rojo y forma cilíndrica, castillete o espeque, con o sin marca de tope.

- De color verde y forma cilíndrica, castillete o espeque, con marca de tope.

- De color rojo y forma cónica, castillete o espeque, sin marca de tope.

- De color verde y forma cónica, castillete o espeque, con marca de tope.

20.- La “marca de tope” de las Marcas de Peligro Aislado consiste en:

- Dos conos negros.

- Una bola roja.

- Dos esferas negras.

- Un cono verde si se deja por estribor o un cilindro rojo si se deja por babor.

Rellenar solamente los aspirantes matriculados para la titulación de Patrón de Moto Náutica “A”.

21.- Una marca Especial es:

- De color amarillo y señala una zona especial como por ejemplo, una zona de ejercicios militares.

- De color rojo y señala una zona especial.

- Indicadora de, por ejemplo, zonas reservadas de esparcimiento o recreo y tiene como marca de tope un aspa de color amarillo.

- Las respuestas a) y c) son correctas.

22.- Las “Marcas de Aguas Navegables”:

- Indican que las aguas son navegables alrededor de la marca.

- Indican la canal a utilizar, sólo por embarcaciones en trabajos oficiales y buques militares y pueden ser laterales o cardinales.

- Son a franjas negras y rojas verticales.

- Las respuestas a) y c) son correctas.

23.- Un buque de propulsión mecánica, se mantendrá apartado de la derrota de:

- Un buque de vela, aunque navegue a motor.

- Un buque dedicado a la pesca de curricán.

- Un buque sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida.

- Todas las respuestas anteriores son correctas.

24.- ¿Cuál es el significado de las marcas cardinales?

- Indicar el lado donde hay más seguridad de paso, para evitar el peligro.

- Indicar el lado donde NO se debe fondear.

- Indicar el lado donde se debe atracar.

- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

25.- Cómo es la “Marca de Peligro Aislado”:

- De cualquier forma, color amarillo y aislada de las demás.

- Obligatoriamente un espeque rojo anaranjado.

- Un espeque o castillete de color amarillo abajo y negro arriba con dos conos superpuestos con el vértice hacia arriba.

- Un castillete o espeque de color negro con una o varias anchas bandas horizontales rojas.

26.- Cómo es la “Marca de aguas navegables”:

- De castillete con franjas verticales rojas y blancas.

- Negra con dos esferas rojas superpuestas como marca de tope.

- Negra con franjas rojas y dos esferas negras de tope.

- Espeque con franjas horizontales rojas y blancas.

27.- La marca cardinal Norte tiene como marca de tope:

- Dos conos negros superpuestos con el vértice hacia arriba.

- Dos conos negros superpuestos opuestos por sus vértices.

- Dos conos negros superpuestos opuestos por sus bases.

- Dos conos negros superpuestos con el vértice hacia abajo los dos.

28.- Al navegar con personas en nuestra Moto Náutica, deberemos extremar las precauciones, ya que:

- Algún movimiento brusco del pasajero puede hacernos modificar la    trayectoria de la moto.

- Debemos asegurarnos de que llevan bien colocado el chaleco salvavidas.

- Efectuaremos cambios bruscos de velocidad y rumbo para que sea  más divertida la travesía

- Las respuestas a) y b) son correctas.

29.- Si usted divisa en la mar cohetes que despiden estrellas rojas a intervalos cortos, debería:

- Ignorarlos, si no oímos el mensaje de socorro asociado.

- Alejarse del lugar rápidamente.

- No pasa nada. Están celebrando una fiesta en la mar.

- Acercarse con precaución por si puede ayudar, pues indican la “necesidad de ayuda”.

30.- Para poder remolcar a un esquiador, la Moto Náutica:

- Debe estar equipada para ello.

- Las motos NO pueden remolcar esquiadores.

- La capacidad mínima de la Moto será de tres personas.

- Las respuestas a) y c) son correctas.