##### INDICE

- introducción y objeto						2

- INTRODUCCIÓN A LA ECOEFICIENCIA.				3

- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA

ECOEFICIENCIA.							5

- PROCESOS Y ETAPAS.						6

- INDICADORES SELECIONADOS.					7

- RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LOS

INDICADORES SELECCIONADOS.					9

- PRÁCTICAS NO SOSTENIBLES DETECTADAS.			15

- BUENAS PRÁCTICAS APLICABLES EN EL SECTOR		17

- CONCLUSIONES FINALES DEL SECTOR.			20

- ANEXOS (HERRAMIENTAS PARA LA

DETERMINACIÓN DE LA ECOEFICIENCIA

EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR).

- FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS.			21

# 1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO

La finalidad del presente manual es constituir una herramienta de utilidad para todas aquellas empresas del sector de extracción y elaboración de MÁRMOL, que deseen desarrollar objetivos de mejora de la ecoeficiencia de acuerdo con el programa de ecoeficiencia para las empresas pertenecientes al sector, basándose en los resultados obtenidos en la etapa previa de dicho programa. Así mismo, las empresas testigo que colaboraron en esa etapa previa podrán comprobar como es su situación inicial con respecto a las demás empresas del sector y establecer compromisos de desarrollo de la ecoeficiencia.

En concreto, el sector del MÁRMOL puede considerarse como uno de los motores fundamentales de la economía de la comarca del Noroeste. Encontrándose la mayoría de las empresas del sector entre los municipios de Caravaca y Cehegín, zona de numerosos afloramientos de piedra caliza cristalizada en forma de mármol.

Dentro de este sector tendremos dos actividades claramente diferenciadas, como son, por un lado, las canteras de extracción de mármol y por otro las fábricas o talleres de elaboración de la piedra ornamental. Por ello se diferenciarán ambas a la hora de representar los valores de sus indicadores, tanto de manera numérica como gráfica.

Las implicaciones ambientales de las dos actividades también serán distintas, así como las posibilidades de actuación en la mejora de la ecoeficiencia, teniendo las canteras que realizar mayores esfuerzos, ya que los aspectos a minimizar son más difusos.

# 2.- INTRODUCCIÓN A LA ECOEFICIENCIA

Debido al cada vez mayor peso que cobra el Medio Ambiente en el sector empresarial, se hace necesaria la inclusión de una nueva serie de instrumentos capaces de incorporar los aspectos ambientales de la empresa a la gestión global de la misma. La preocupación por el medio ambiente ha pasado de ser un aspecto de interés meramente impositivo, surgido de dar cumplimiento a la ingente normativa ambiental que nos llega desde diversos niveles legislativos (municipal, autonómico, estatal, europeo), a ser contemplado como un objetivo fundamental dentro de la política de la empresa.

La ecoeficiencia surge como respuesta a esos intereses empresariales, internalizando los costes ambientales de sus productos en la economía de la empresa, de manera que proporcione bienes y servicios a un precio competitivo, pero de una forma sostenible, es decir, satisfaciendo las necesidades humanas y aportando calidad de vida, reduciendo progresivamente el impacto ecológico y la presión sobre los recursos del planeta. Es, por consiguiente, un paso más en el progreso ambiental de aquellas empresas que ya cumplen con los preceptos que les exige la ley, denotando una mayor implicación en el respeto por el medio ambiente. La ecoeficiencia reduce costes ambientales, que a su vez se traduce en una reducción de costes económicos, mejorando así el rendimiento de la empresa.

Se sitúa, por tanto, la ecoeficiencia, en la vanguardia de la gestión ambiental, íntimamente relacionada con el desarrollo sostenible, la nueva economía ecológica y los sistemas de gestión integrada, asumiendo de forma íntegra el “principio de prevención” de la política medioambiental de la UE, puesto que se trata de minimizar los impactos ambientales que genera la producción de un determinado bien o servicio, lo cual implica la adopción de mecanismos que reduzcan la contaminación y mejoren el aprovechamiento de los recursos en origen, a principio de línea. Numerosos estudios confirman que son este tipo de medidas (las de tipo preventivo), las que ofrecen una mayor garantía a la hora de la lucha contra la contaminación y la protección del medio ambiente, y, notoriamente, las de menor coste.

Apostar por una producción más limpia repercutirá directamente en los beneficios de la empresa, incrementará la calidad de sus productos, abaratará los mismos, aumentará la reputación corporativa de la misma y mejorará su imagen y aceptación por la sociedad, puesto que evitará gastos innecesarios, gestiones ineficaces, evaluaciones y controles erróneos de sus procesos y productos, etc.

Desde la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, se pretende incentivar a aquellas empresas que lo deseen a adoptar la Ecoeficiencia mediante la realización de Convenios de Ecoeficiencia para los distintos sectores. Estos Convenios continuarán con la labor de adaptación y mejora ambiental de las empresas murcianas, ya iniciada por los Convenios de Adecuación Ambiental, de manera que la Ecoeficiencia sea una consecuencia lógica derivada de esta evolución, constituyendo un peldaño más hacia alcanzar la integración total del medio ambiente en la empresa.

Implementación de la ecoeficiencia

El sistema para la implementación de la ecoeficiencia en un determinado sector es relativamente sencillo si se dispone de los datos necesarios; se basa en la determinación de indicadores de ecoeficiencia. Estos indicadores revelarán el estado de ecoeficiencia en el que se encuentra una determinada empresa y serán los parámetros en base a los que se podrán establecer las diferentes estrategias de mejora de la ecoeficiencia, comprobando la variación de los mismos conforme se produce el desarrollo. Así pues, los pasos para la implementación de la ecoeficiencia se pueden resumir en:

- Establecimiento de indicadores de ecoeficiencia para una actividad determinada.- Estos indicadores, generalmente, tendrán la forma de ratio o cociente, como por ejemplo, consumo de combustible por tonelada de producto o consumo de energía por facturación.

- Una vez establecidos estos indicadores, se determinará el valor de cada uno de ellos, para una serie de empresas que actuarán como testigo, recopilando los datos necesarios para cada una de ellas, de manera que conozcamos, ya con valores concretos, la situación particular del mismo.

- De la recopilación de los datos necesarios para la determinación de los indicadores se pueden ir detectando prácticas no sostenibles en el sector y, simultáneamente establecer las buenas prácticas a desarrollar en el mismo.

- Conocidos los valores de los indicadores más importantes y sus valores medios y óptimos en el sector, se puede realizar la medida de los mismos para las empresas pertenecientes al mismo, conocer el estado en el que se encuentran en relación con los valores testigo analizados, y establecer objetivos de mejora de la ecoeficiencia en unos pasos determinados.

# 3.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA ECOEFICIENCIA

Este programa, llevado a cabo por el Servicio de Calidad Ambiental de la entonces Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente consta de una fase previa cuyos resultados se expone en una serie de manuales como el presente. Esta fase previa se puede dividir en las siguientes etapas:

- Recogida preliminar de información, búsqueda de documentación de aplicación a los distintos sectores.

- Constitución de indicadores de ecoeficiencia para el sector, selección de aquellos indicadores que puedan aportar más información sobre la ecoeficiencia.

- Recopilación de datos necesarios para el establecimiento de la ecoeficiencia en las empresas seleccionadas como testigo. Cálculo de los indicadores de ecoeficiencia para cada empresa y comparativa de los mismos.

- Conclusiones generales para cada sector. Identificación de prácticas no sostenibles y elaboración de buenas prácticas de aplicación.

# 4.- PROCESOS Y ETAPAS

En este manual se han tratado tanto canteras de extracción de mármol como fábricas que procesen el bloque de mármol extraído. Puesto que el proceso de extracción de mármol no es lo suficientemente extenso como para desarrollar un diagrama de flujo con sus implicaciones ambientales, en este epígrafe se representa el proceso de elaboración o procesado del mármol a partir del bloque:

# 5.- INDICADORES

Como ya se ha expuesto en el punto nº 2 del presente manual, un indicador de ecoeficiencia es un ratio o razón entre dos magnitudes de la empresa, de manera que en el numerador de dicho cociente se encuentra el aspecto ambiental y en el denominador un factor de producción (generalmente la facturación). Concretamente en el sector del mármol, debido a la dificultad de la mayoría de las empresas muestreadas por obtener determinados datos que les eran solicitados, se han seleccionado solamente 7 indicadores de ecoeficiencia subdividos en tres familias:

## 5.1.- Indicadores de recursos

| ###### INDICADOR |  | ¿QUÉ MIDE? | BENEFICIOS DE SU CONTROL | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Consumo de agua | El aprovechamiento del agua | Menor consumo del recurso Mayor beneficio económico | m3 aguaFacturación (€) |
| E2 | Consumo de electricidad | La eficacia del consumo de electricidad. | Menor consumo de electricidad. Menor cantidad de emisiones. Mayor beneficio económico | kw anualFacturación (€) |
| E3 | Consumo de combustible | La optimización del consumo de combustible. | Menor consumo de combustible Menor emisiones a la atmósfera Mayor beneficio económico | litros combustible Facturación (€) x103 |
| E4 | Consumo de materias primas | La optimización del consumo de materias primas en el sector del mármol | Menor consumo de recurso Mayor beneficio económico | tn materias primasFacturación (€) ×103 |

## 5.2.- Indicador de residuos

| ###### INDICADOR |  | ¿QUÉ MIDE? | BENEFICIOS DE SU CONTROL | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E5 | Generación de residuos | La disminución de la cantidad de residuos generados por la actividad de la empresa | Menor consumo de recursos. Menor cantidad de residuos generados. Mayor beneficio económico | Kg residuosFacturación (€) |

## 5.3.- Indicadores de gestión ambiental

| ###### INDICADOR |  | ¿QUÉ MIDE? | BENEFICIOS DE SU CONTROL | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E6 | Inversión medioambiental | La inversión en equipos de corrección ambiental | Mejora de la gestión medioambiental Mayor beneficio económico | inversión ambiental(€)Facturación anual(€) ×103 |
| E7 | Objetivos medioambientales | El número de objetivos medioambientales alcanzados frente a los objetivos medioambientales planteados | Mejora de la gestión medioambiental Mayor beneficio económico | nº objetivos alcanzadosnº objetivos planteados |

# 6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LOS INDICADORES DE ECOEFICIENCIA

Tras la recopilación de datos y la definición de los indicadores de ecoeficiencia, se procede al cálculo de los mismos para las empresas testigo seleccionadas, (identificadas como Cant nºx, para las canteras, y Fab nºy para las fábricas), obteniéndose, los valores siguientes:

| INDICADOR |  | TENDENCIA | EMPRESAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant Nº1 | Fab Nº2 | Fab Nº3 | Cant Nº4 | Fab Nº5 | Fab Nº6 | Cant Nº7 |
| E1 | Consumo de agua |  | 2.22 | No datos | 2.57 | 1.56 | 1.07 | 1.80 | 0.30 |
| E2 | Consumo de energía eléctrica |  | 0.19 | 0.15 | 0.77 | 0.64 | 0.46 | 0.57 | No datos |
| E3 | Consumo de combustible |  | 0.25 | 1.38 | 6.34 | 259 | 5.00 | 2.38 | 464 |
| E4 | Consumo de materia prima |  | 5.76 | 34.9 | 2.78 | 0 | 1.31 | 6.95 | 130 |
| E5 | Generación de residuos |  | 3.45 | 0.002 | 1.43 | 0.007 | 1.00 | 2.23 | 105 |
| E6 | Inversión medioambiental |  | 0.65 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| E7 | Objetivos medioambientales |  | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

Una vez obtenidos los valores de los indicadores, se representan en una serie de gráficas que mostramos a continuación, para facilitar su comparación entre las diferentes empresas:

### E1: Indicador del consumo de agua

Este indicador suministra información acerca de uno de los aspectos ambientales más importantes, sobre todo en la Región de Murcia. Los consumos de agua en este sector se emplearán en distintas operaciones dependiendo de si se trata de una fábrica o de una cantera. En el caso de una fábrica, el agua se emplea para lubricar y refrigerar el corte de las piezas de mármol y en las canteras, además de utilizarse en la fragmentación de los bloques de mármol del yacimiento, también se usa en el riego de las pistas y vías interiores de la explotación para reducir las emisiones de polvo.

La procedencia de esta agua suele ser de la red de abastecimiento municipal, excepto en un caso en donde la procedencia de la misma es de un pozo, no estando cuantificada por la empresa.

### E2: Indicador del consumo de energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica se emplea en iluminación de las instalaciones y sobre todo en la maquinaria para el corte de los bloques de mármol, por lo cual el consumo suele ser superior en las fábricas que en las canteras, dándose algún caso en que generadores propios de gasóleo pueden satisfacer las demandas energéticas de la cantera, no teniéndose constancias de los watios consumidos.

### E3: Indicador del consumo de combustible

El combustible es empleado mayoritariamente en el transporte de los bloques de mármol desde las canteras a las fábricas, de ahí que se observe el mayor valor para este indicador en las canteras. El combustible empleado, será, por tanto, gasóleo de automoción

### E4: Indicador del consumo de materia primas

Este indicador puede aportar más información sobre la ecoeficiencia en el caso de las fábricas que en el de las canteras, ya que estas últimas van extrayendo la materia prima en función de la demanda, teniendo sólo que realizar compras en materias primas secundarias o adicionales, que estarán constituidas en la mayoría por sustancias y elementos para el mantenimiento de la maquinaria y vehículos empleados en la extracción.

### E5: Indicador de generación de residuos

Éste indicador, al igual que en otros sectores, es de gran importancia para la mejora de la ecoeficiencia en la empresa. A excepción de aquellos residuos procedentes del mantenimiento de la maquinaria industrial y los vehículos catalogados como peligrosos, el grueso de los residuos serán lodos procedentes de las estaciones de recirculación del agua empleada en el corte de los bloques de mármol y recortes en el caso de las fábricas, y estériles procedentes de desmontes en las canteras, todos ellos de naturaleza completamente inerte.

### E6: Indicador de inversión medioambiental

Este indicador ha sido seleccionado porque muestra los esfuerzos económicos que las empresas realizan para adaptarse a la normativa medioambiental y/o mejorar las exigencias de la misma. Se pueden apreciar resultados variables, tantos como situaciones particulares posee cada una de las empresas y que las han llevado a realizar inversiones específicas. Las inversiones realizadas han consistido fundamentalmente en dotar a las fábricas de elementos para la captación de polvo, acondicionamiento de zonas para el almacenamiento de residuos y plantas de reutilización de aguas de corte.

### E7: Indicador de objetivos medioambientales

La mayoría de los valores nulos para este indicador son debidos a que no se han planteado objetivos medioambientales en un futuro próximo, quizás debido a que una vez se han satisfecho los requisitos legales exigidos, no se han propuesto objetivos de mejora continua encaminados hacia el establecimiento de una calidad ambiental.

# 7.- PRÁCTICAS NO SOSTENIBLES DETECTADAS

Como se ha comentado a la hora de definir los indicadores, y como principal deficiencia detectada, se observa cierto desconocimiento en algunas de las empresas testigo en lo que respecta a la recopilación y contabilización de los datos necesarios para determinar la ecoeficiencia, no pudiendo ser cuantificados determinados indicadores de ecoeficiencia. Por lo demás, no se han detectado prácticas no sostenibles de importancia en el sector, aunque así se pueden hacer ciertas reflexiones con respecto a las materias que vemos a continuación:

## Emisiones a la atmósfera

En el sector del mármol las principales emisiones a la atmósfera que se producen son de polvo, producido en el transporte interno a través de maquinaria pesada (palas cargadoras, dumper, bulldozer, retroexcavadoras, etc.) y en el proceso de corte tanto en canteras como en fábricas.

Para reducir estas emisiones se utilizan sistemas de captación de polvo, corte con utilización de agua y riego de las pistas por donde circulan los vehículos. Sin embargo, no se aprecia una generalización de las medidas de reducción de polvo en todas las empresas testigo, debiéndose incidir aún más en dichas medidas.

A todo esto hay que añadir la escasez de datos de las emisiones de partículas sólidas producidas en las empresas, lo que dificulta el establecer estrategias adecuadas en el control de las mismas.

## Consumo de combustible

Se considera que se debe hacer más hincapié en la reducción del consumo de combustible utilizado en los vehículos de manera que sea un factor a tener en cuenta, y de igual importancia a otros aspectos ambientales, sobretodo en aquellos casos como canteras, en las que se dote de energía eléctrica a las instalaciones a través de un generador de gasóleo.

## Inversión medioambiental

Es necesario que se potencien las inversiones en medio ambiente de manera que transciendan al mero cumplimiento de la legislación ambiental de manera que se establezca un camino de mejora continua hacia el desarrollo de la ecoeficiencia.

## Formación medioambiental

Según los datos que han aportado las distintas empresas testigo analizadas, ninguna de las mismas ha impartido a sus trabajadores formación en temas medioambientales. La única formación recibida ha sido la formación básica en prevención de riesgos laborales. Es por eso que no se ha incluido este indicador en el sector del mármol, por presentar un valor de cero para todas las empresas.

# 8.- BUENAS PRÁCTICAS APLICABLES EN EL SECTOR

Las buenas prácticas del sector en relación a la ecoeficiencia serán aquellas encaminadas a optimizar los diferentes consumos y reducir al mismo tiempo las incidencias ambientales. Puesto que las implicaciones ambientales no difieren demasiado de entre canteras y fábricas, nos referimos a las buenas prácticas de los dos, en conjunto.

- Minimizar el consumo de materias primas:

  - En el caso de las fábricas, optimizar el consumo de materias primas en función de la demanda mediante la compra del mármol según pedidos de los talleres.

  - Optimizar el corte de los bloques para aprovecharlos al máximo y reducir al mismo tiempo la demanda de nuevos bloques de mármol

  - En el caso de las canteras, realizar la extracción en función de la demanda de las fábricas, realizando la extracción sobre pedido.

- Minimizar el consumo de agua:

  - Instalar en aquellas fábricas que no las posean plantas de reutilización de las aguas de corte

  - Usar el agua sólo en los procesos que lo requieran y cuando sea necesario.

  - Realizar las limpiezas de las instalaciones con equipos de proyección de agua que trabajen a bajo caudal y alta presión.

  - Realizar el regado de las pistas y vías interiores de las canteras con dispositivos que utilicen difusores de agua, para mejorar la efectividad del riego disminuyendo el caudal.

- Minimizar el consumo de energía:

  - Realizar un adecuado mantenimiento de la maquinaria industrial presente en la empresa. Un correcto funcionamiento de las mismas repercutirá directamente en un menor consumo de energía.

  - Discriminar la procedencia de agua, ya sea de la red o de pozo, y contabilizar adecuadamente esta última.

  - No emplear la maquinaria a media carga.

  - Prevenir pérdidas de energía mediante chequeos de voltaje, sistemas de control, colocación de electrodos, etc.

  - Aprovechar al máximo la luz natural del día para evitar utilizar luz artificial

  - Moderar la intensidad de la luz en las zonas que así lo permitan.

  - Instalar interruptores temporizadores en las instalaciones de servicio higiénico del personal.

- Minimizar el consumo de combustible:

  - Realizar un estudio de aquellos procesos donde se requiere el empleo de combustible y una vez concluido, detectar donde se podría minimizar la cantidad a utilizar.

  - Llevar a cabo un correcto mantenimiento de los vehículos que trabajen en las canteras, ya que una buena puesta a punto, puede disminuir el consumo de combustible de manera drástica.

- Minimizar la generación de residuos:

  - Aquellas buenas prácticas encaminadas a minimizar el consumo de materias primas, repercutirán directamente en una menor producción de residuos.

  - Optimizar el corte de los bloques de mármol en las fábricas para aprovecharlos al máximo y producir la mínima cantidad de residuos de corte posible.

- Optimizar la gestión de los residuos:

  - Plantear métodos de reutilización de aquellos residuos compuestos por restos de mármol, generados en las fábricas como consecuencia del corte de los bloques.

  - Separar los residuos y acondicionar contenedores para depositar cada tipo de material, de manera que facilite la recuperación y posible reinserción en el ciclo productivo de los residuos de mármol.

- Minimizar las emisiones a la atmósfera:

  - Realizar riegos periódicos en las pistas de acceso a las canteras, para evitar excesivos levantamientos de polvo en las proximidades de las zonas de extracción.

  - En los días de fuertes vientos, evitar trabajar en las zonas más expuestas y tener siempre en cuenta la dirección del mismo para organizar los tajos.

# 9.- CONCLUSIONES FINALES DEL SECTOR.

Al igual que en otros sectores analizados, el principal problema a la hora de desarrollar la ecoeficiencia en las empresas del sector es poder tener un conocimiento preciso de los datos de consumo y variables ambientales de la empresa con la precisión necesaria. Es fundamental llevar una contabilidad adecuada de este tipo de datos para poder determinar los indicadores de ecoeficiencia con la exactitud que se merecen y así establecer compromisos de ecoeficiencia adecuados.

En este manual se han estudiado tanto fábricas como canteras de extracción de mármol. Al ser actividades distintas, aunque relacionadas estrechamente, la forma de afectar al medio ambiente también diferirá de una a otra, y de la misma manera el desarrollo de la ecoeficiencia tendrá objetivos distintos. En principio, los aspectos ambientales de las fábricas parecen más controlables al estar más acotados, debiéndose realizar un mayor esfuerzo para desarrollar la ecoeficiencia en las canteras.

A la vista de estas conclusiones resulta inmediato pensar en la efectividad que supondría para estas empresas, no sólo para permitir el desarrollo de la ecoeficiencia, sino como complemento a la misma, la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental que permita conocer con exactitud los flujos de materia y energía que se generan, y que permita documentar y verificar de forma sencilla datos de producción, emisiones y consumos.

# 10.- ANEXOS (HERRAMIENTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ECOEFICIENCIA EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR).

# FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS.

- DATOS GENERALES

| Nombre/Razón Social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Social |  |  |  |
| C.I.F. | Telf: |  | Fax: |
| Correo electrónico: |  | Dirección Web: |  |
| Gerente: |  | Persona de contacto: |  |

- Cantera de mármol: 

- Fábrica/taller de mármol: 

- DATOS DE LA MATERIA PRIMA

| MATERIA PRIMA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| Cantera |  |  |
| Mármol |  |  |
| Aceite |  |  |
| Baterías |  |  |
| Neumáticos |  |  |
| Fábrica/taller |  |  |
| Mármol |  |  |
| Aceite |  |  |
| Resinas de poliéster |  |  |
| Sulfato cálcico |  |  |
| Acido nítrico |  |  |
| Acido clorhídrico |  |  |
| Acido oxálico |  |  |
| Solventes |  |  |
| Pintura |  |  |
| Barnices |  |  |
| Abrasivos |  |  |
| Textiles |  |  |
| Ceras |  |  |
| Otros |  |  |

- Consumo de agua

  - (M2)Caudal (m3/año): _________

  - Procedencia:

Red Municipal:              Pozo:               Otros: __________________

  - ¿Qué etapa/s del proceso productivo (incluída la limpieza de las instalaciones  consume más agua? _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Consumo de energía eléctrica:

  - Potencia instalada (kw/hora): ___________

  - (M3)Consumo de energía (kw/año): __________

  - Qué etapa/s del proceso productivo consume más energía? _________________________

_________________________________________________________________________

- (M4) Consumo de combustible:

| Fuel-oil |  | Cantidad (litros-m3/año):_______ |
| --- | --- | --- |
| Gas-oil A |  | Cantidad (litros-m3/año):_______ |
| Gas-oil B |  | Cantidad (litros-m3/año):_______ |
| Gas-oil C |  | Cantidad (litros-m3/año):_______ |
| Propano |  | Cantidad (litros-m3/año):_______ |
| Gas natural |  | Cantidad (litros-m3/año):_______ |
| Otros |  | Cantidad (litros-m3/año):_______ |

¿Ha sustituido recientemente el uso de algún combustible por otro menos contaminante? _______  ¿Cúal?______________________________________________________________________________

- DATOS DE  PRODUCTO/S  Y SUBPRODUCTO/S FINALES.

| ###### PRODUCTO | CANTIDAD (tonelada/año) (m2/año) | ###### DESTINO | PRECIO (€/m2) (€/tonelada) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nacional |  |
|  |  | Internacional |  |
|  |  | Nacional |  |
|  |  | Internacional |  |
|  |  | Nacional |  |
|  |  | Internacional |  |
|  |  | Nacional |  |
|  |  | Internacional |  |
|  |  | Nacional |  |
|  |  | Internacional |  |
|  | ###### P1 |  |  |

- DATOS DE VERTIDO

- (V1) Caudal del vertido (m3/año):__________

- Destino:

Colector Municipal:    Pozo negro:       Fosa séptica:

Acequia:                     Otro: 

- ¿Posee autorización de vertido?. ______

- ¿Ha instalado algún sistema de depuración de aguas?

- ¿Ha realizado analíticas?:____________

(Adjuntar copia de la analítica)

- DATOS DE RESIDUOS

| ##### Residuo | Procedencia | Cantidad (kg/año) | Lugar de almacenamiento y capacidad (m3) | Operaciones de gestión interna (pretratamiento y acondicionamiento) | Destino final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantera/Fábrica |  |  |  |  |  |
| Aceites |  |  |  |  |  |
| Neumáticos |  |  |  |  |  |
| Baterias |  |  |  |  |  |
| Chatarra |  |  |  |  |  |
| Envases |  |  |  |  |  |
| Estériles |  |  |  |  |  |
| Lodos |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |

- ¿Realiza las opciones de reciclado, reutilización o revalorización en algunos de sus residuos?:_________

| ##### Residuo | Opción (reciclado, reutilización o valorización) | ##### Cantidad (kg/año) (X) | ##### Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |

- DATOS DE ENVASES PUESTO EN EL MERCADO

- ¿Sus productos son envasados ?  __________  En caso afirmativo, ¿Se encuentra adherido a un sistema de depósito, devolución y retorno o un sistema integrado de gestión?:________________________________________________________________________

- ¿Qué tipo de envases utiliza?

| Envase | Código | Cantidad comprada (ud/año) | Código | Cantidad puesta en el mercado (ud/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Madera (palets, paja) | ###### S1 |  | ###### S1S |  |
| Plástico | S2 |  | S2S |  |
| Papel y cartón | S3 |  | S3S |  |
| Otros | S4 |  | S4S |  |

- DATOS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA?

- ¿Posee caldera de vapor de agua?:_________ ¿Cuántas? _________________

- ¿Posee algún otro foco de emisión de contaminantes a la atmósfera?_________

| Foco de emisión | Proceso | Analítica (L) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CO2 | NOX | SOX | COVs | Otros |

Adjuntar copias de las analíticas.

- OTROS DATOS DE INTERÉS

- ¿Han recibido los trabajadores formación general relacionada con la actividad de la empresa?: _______  (H1)  ¿Cuántas horas?: _________

- De esta formación, ¿han recibido los trabajadores formación en temas medioambientales?: ________ (HT)  ¿Cuántas horas?: ________

- ¿Ha recibido quejas, reclamaciones o denuncias relacionadas con el medio ambiente?: _______

(I) ¿Cuántas?: ________

- ¿Qué tipo de equipos de corrección posee?

  - Sistema de depuración de efluentes 

  - Captador de polvo: 

  - Filtros 

  - Compactador de residuos 

  - Otros  _________________________________________________________________

- ¿Se han planteado objetivos medioambientales de mejora? _________

- (Y1) ¿Cuáles?____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

- (YT) ¿Cuáles de estos objetivos de mejora ha llevado a cabo?______________________________

________________________________________________________________________

- ¿Cuál ha sido las inversiones que ha realizado para la mejora de la gestión medio ambiental?

| ##### Inversión | Fecha | Coste de la inversión (€) (F1) |
| --- | --- | --- |